基坑、模板

一、单选题

1、当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可向下开挖；对采用预应力锚杆的支护结构，应在施加预加力后，方可开挖下层土方；对土钉墙，应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于（      ）后，方可开挖下层土方。

A．0.5d； B．1d； C．2d； D．3d。

正确答案：C

2、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载（      ）超过设计要求的地面荷载限值。

A．严禁； B．不应； C．不可； D．不宜。

正确答案：A

3、安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，（      ）进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测。

A．可； B．宜； C．应； D．必须。

正确答案：D

4、可调支托底部的(      )应沿纵横向设置一道水平拉杆。

A．立柱底部   B．立柱两端   C．立柱中端   D．立柱顶端

正确答案：D

5、螺杆伸出钢管顶部不得大于(      )mm。

A．150       B．200       C．250       D．300

正确答案：B

6、当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或（    ）级以上大风等恶劣天气时，应停止露天高处作业。（    ）级及以上风力时，应停止高空吊运作业。雨、雪停止后，应及时清除模板和地面上的积水及冰雪。

A．5 5       B．5 6       C．6 5       D．6 6

正确答案：C

7、当支架立柱高度超过(      ) m时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6～9m，竖向间距2～3m与建筑结构设置一个固结点。

A．3        B．4         C．5         D．6

正确答案：C

二、多选题

1、当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时，应在调查或探明其（      ）等情况后再进行锚杆施工。

A．位置； B．走向； C．类型； D．使用状况； E．附近居民情况。

正确答案：ABCD

2、支护结构选型时，应综合考虑下列因素：（      ）

A．基坑深度；

B．土的性状及地下水条件；

C．基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果；

D．主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状；

E．经济指标、环保性能和施工工期等。

正确答案：ABCDE

3、软土基坑开挖尚应符合下列哪几条规定：（      ）

A．应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖；

B．桩基施工完成，不做处理，经监理、业主同意即可组织；

C．当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据开挖面下软土的性状，限制每层开挖厚度；

D．对采用内支撑的支护结构，宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑的施工；

E．对重力式水泥土墙沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于40m。

正确答案：ACDE

4、当采用扣件式钢管作模板立柱支撑时，其构造与安装下列说法符合规定的是（      ）

A．钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。

B．当立杆底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长2跨，高低差不多大于1m，立杆距边坡上方边缘不多小于0.5 m

C．立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接头不得在同步内，且对接接头竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

D．严禁将上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

正确答案：ABCD

5、吊运模板时，必须符合下列规定：(      )

A．作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。

B．吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。

C．吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。

D．严禁起重机在架空输电线路下面工作。

E．5级风及其以上应停止一切吊运作业。

正确答案：ABCDE

6、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由项目负责人组织验收，验收人员应包括：()

A．施工单位和项目两级技术负责人和专项施工方案编制人员

B．项目负责人、项目专职安全生产管理人员及相关人员

C．监理单位的总监及专业监理工程师

D．有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人

正确答案：ABCD

三、判断题

1、基坑施工前，只需向作业人员进行安全技术交底。（    ）

正确答案：B

2、对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时,应采取支护措施。

正确答案：A

3、开挖深度3m的基坑周边可以不安装防护栏杆。

正确答案：B

4、除基坑支护设计允许外，基坑边不得堆土、堆料、放置机具。（    ）

正确答案：A

5、安装圈梁、阳台、雨棚及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。（      ）

正确答案：A

6、模板的支撑下面应当采用木板或木楔垫牢，也可以用砖垫。（      ）

正确答案：B

7、模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏，其内不得有其他工种作业，并应设专人负责监护。（）

正确答案：A

消防安全

一、单选题

1、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（      ）。

A. 10m    B. 15m    C. 20m

正确答案：A

2、临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（      ）。

A. 3m    B. 4m    C. 5m

正确答案：B

3、作业层的醒目位置应设置（      ）。

A.安全疏散示意图     B. 安全疏散标志   C. 安全疏散指示灯

正确答案：A

4、施工人员进场时，施工现场的（      ）应向施工人员进行消防安全教育和培训。

A. 消防安全管理人员    B. 安全员   C. 项目经理

正确答案：A

5、电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，（   ）使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，（   ）在电气线路上悬挂物品，破损、烧焦的插座、插头应及时更换。

A.不得  可以         B.严禁   不得        C.严禁   严禁

正确答案：C

6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）的燃烧性能等级应为A级。

A．办公用房的防火设计中的建筑构件

B．宿舍的防火设计中的建筑构件

C．办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时，其芯材

D．以上三者

正确答案：D

7、对现场电气设备运行及维护情况的检查，(      )应进行一次。

A. 每季度    B.每周    C. 每月

正确答案：C

8、(      )等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理。

A．焊接      B．切割      C．烘烤或加热     D．以上三者

正确答案：D

二、多选题

1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：在建工程及临时用房的（    ）场所应配置灭火器。

A．易燃易爆危险品存放及使用场所      B．动火作业场所      C．可燃材料存放、加工及使用场所        D．厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房      E．其他具有火灾危险的场所

正确答案：ABCDE

2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）与在建工程的防火间距不应小于10m。

A．易燃易爆危险品库房       B．可燃材料堆场       C．可燃材料加工场

D．可燃材料固定动火作业场      E．其他临时用房、临时设施

正确答案：BCD

3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：施工人员进场时，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。消防安全教育和培训应包括下列哪些内容（      ）：

A. 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。

B. 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。

C. 扑灭初期火灾及自救逃生的知识和技能。

D. 报警、接警的程序和方法。

正确答案：ABCD

4、消防安全检查应包括下列主要内容（      ）：

A. 可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。

B. 动火作业的防火措施是否落实。

C. 用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。

D. 临时消防设施是否完好有效。

E. 临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

正确答案：ABCDE

5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：（      ）的防火设计中的建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

A．办公用房、宿舍

B．办公用房、宿舍的防火设计采用金属夹芯板材时，其芯材

C．发电机房、变配电房         D．厨房操作间、锅炉房

E．可燃材料库房和易燃易爆危险品库房

正确答案：ABCDE

三、判断题

1．用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。（    ）

正确答案：A

2．既有建筑进行扩建、改建施工时，施工区不得营业、使用和居住。（    ）

正确答案：A

3．施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散演练。（    ）

正确答案：A

4．施工现场的消火栓泵专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，并应保持连续不间断供电。（    ）

正确答案：A

5．施工单位应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作，对已失效、损坏或丢失的消防设施应及时更换、修复或补充。（   ）

正确答案：A

6．动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开。（    ）

正确答案：A

7、动火作业应办理动火许可证，动火许可证的签发人收到动火申请后，即可签发动火许可证。

正确答案：B