起重机械、起重吊装

一、判断题(正确的用“A”表示，错误的用“B”表示)（8题）

1、从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。（      ）

正确答案：A

2、建筑起重机械使用单位应当在验收合格之日起30日内到工程所在地的县级以上建设主管部门办理使用登记。（      ）

正确答案：A

3、按照省厅有关文件的要求,建筑施工机械承租方应当从取得“行业确认书”的建机租赁企业承租建筑施工机械。（      ）

正确答案：A

4、塔式起重机安拆人员必须持证上岗，每台塔机至少配备安装拆卸工5名和安装技术负责人，安全管理人员是否配备由安装单位决定。（      ）

正确答案：B

5、塔式起重机吊钩保险损坏后，可以自行加工后焊接在吊钩上使用。（      ）

正确答案：B

6、施工升降机防坠安全器的作用是当吊笼出现超速下行时能迅速将吊笼制停在导轨架上，并切断控制电源。（      ）

正确答案：A

7、如果施工现场条件的限制，需要用施工升降机吊运超长物料时，可以将物料放在吊笼顶上运送，但要注意安全。（      ）

正确答案：B

8、起重吊装作业前必须编制吊装作业施工组织设计，并应充分考虑施工现场的环境、道路、架空电线等情况。

正确答案 ：A

二、单选题（8题）

1、建筑起重机械在首次出租安装前，产权单位（指出租单位或使用单位自购的），应当到本单位工商注册所在地(      )级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

A．镇              B. 县           C．市             D．省

正确答案：B

2、特种作业人员资格证书有效期两年。有效期满需要延期的，应当于期满前(      )个月内向原考核发证机关申请办理延期复核,复核合格的，资格证书有效期延期2年。

A．1              B．2             C．3                 D．4

正确答案：C

3、建筑起重机械在(      )前应当经有相应资质的检验检测机构检测合格。

A．自检前          B．验收前        C．验收后         D．使用前

正确答案：B

4、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由(      )管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A．项目经理                     B．专人

C．操作人员                     D．作业班组

正确答案：B

5、建筑起重机械在使用过程中需要(      )的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按规定组织验收。验收合格后方可投入使用。

A．顶升          B．附着               C．检查          D．维保

正确答案：B

6、塔式起重机当起重量大于相应档位的额定值并小于额定值的(      ) 时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运行。

A．90%            B．100%              C．110%        D．125%

正确答案：C

7、施工升降机有下列情况的应进行安全评估：施工升降机SS 型出厂年限超过（      ）年。

A．5       B．8       C．10       D．15

正确答案：A

8、塔式起重机630KNm~1250KNm（不含1250KNm）出厂年限超过（      ）年,应进行安全评估。

A．8        B．10       C．15       D．12

正确答案：C

三、多选题（6题）

1、建筑起重机械安装前安装单位应当将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报(      )审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

A．施工总承包单位      B．使用单位      C．租赁单位      D．监理单位

正确答案：AD

2、建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织(      ) 等有关单位进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

A．安装.            B．租赁            C．检测            D．工程监理

正确答案：ABD

3、塔式起重机有(      )等安全保护装置。

A．起升高度限位器   B．力矩限制器   C．小车变幅限位器   D．起重量限制器

正确答案：ABCD

4、施工升降机每次加节完毕后，应按规定及时重新调整（      ），经验收合格后方能运行。

A．防护门        B．行程限位      C．制动器       D．极限限位

正确答案：BD

5、塔式起重机基本参数主要有(      )。

A．起升高度            B．额定起重力矩

C．起重臂长            D．最大起重量

正确答案：ABCD

6、在吊装作业中，（　　  ）符合安全要求。

A、 对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不起动，上下相互协调联系采用对讲机。

B、不在吊起的构件上行走或站立，不用起重机载运人员，不在构件上堆放或悬挂零星物件。

C、起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重司机应鸣声示意，在信号联络畅通时，一次能进行多个动作。

D、不在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。

正确答案：ABD

施工用电、施工机具

一、判断题：(正确的用“A”表示，错误的用“B”表示)（8题）

1、施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。（      ）

正确答案：A

2、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备 。（      ）

正确答案：A

3、因为建筑起重机械金属结构已经有良好的接地，其电气设备正常不带电的金属外壳可不再作保护接零。（      ）

正确答案：B

4、PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。（      ）

正确答案：A

5、ＰＥ线应在供配电系统的首端、中间、末端处做不少于三处的重复接地。（      ）

正确答案：A

6、在同一个低压供电系统中，允许保护接地和保护接零同时使用。（      ）

正确答案：B

7、交流电焊机的的一次侧必须安装漏电保护装置，其二次侧可不必安装漏电保护装置。（      ）

正确答案：B

8、施工现场的钢筋加工机械应当安装符合规范的安全防护棚，必须具有防砸和防雨双重保护功能。（      ）

正确答案：A

二、单选题（8题）

1、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的保护系统是(      )。

A．TN   B．TN—S    C．TN—C    D．TT

正确答案：B

2、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用(      )。

A．绝缘铜线  B．绝缘铝线    C．裸铜线　　D钢筋

正确答案：A

3、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(      )。

A．4m        B．6m    C．8m       D．10m

正确答案：B

4、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(      ) 。

A．3m            B．4m            C．5m             D．6m

正确答案：A

5、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用(      )。

A．接地保护     B．接零保护   C．接地与接零保护   D．都不对

正确答案：A

6、挖掘机回转制动时，应使用（      ）制动。

A．卷扬制动器   B．转向离合器   C．行走制动器   D．回转制动器

正确答案：D

7、压桩时，非工作人员应离机（      ）以外；起重机的起重臂下严禁站人。

A．1m              B．5m            C．10m           D．不限制

正确答案：C

8、吊篮防倾式安全锁的作用是（      ）。

A．使吊篮平台进行升降运动的部分

B．用以操纵或自动控制作业吊篮的各种运动联锁控制和安全控制的部分

C．保障吊篮作业安全的专门自动装置

D．为了防止悬挂机构发生倾覆

正确答案：C

三、多选题（5题）

1、施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是(      )。

A．用电设备5台及以上       B．用电设备10台及以上

C．用电设备总容量50kW及以上      D．用电设备总容量100kW及以上

E．用电设备5台及以上，且用电设备总容量100kW及以上

正确答案：AC

2、施工现场临时用电总体目标应当做到：在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统、(      )等。

A．配电箱和开关箱合格率应达到100%

B．用电设备配备应设置专用的开关箱，实行“一机一闸一漏一箱”制

C．施工现场临时用电必须编制专项施工方案

D．安装、维修或拆除临时用电工程必须由专业电工完成

E．建立安全技术档案

正确答案：ABCDE

3、在TN-S接零保护系统中，PE线的引出位置可以是(      )。

A．电力变压器中性点接地处

B．总配电箱三相四线进线时，与N线相连接的PE端子板

C．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线进线端

D．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线出线端

E．总配电箱三相四线进线时，与PE端子板电气连接的金属箱体

正确答案：ABC

4、施工现场常用的中小型建筑机械有（      ）机械。

A．电焊       B．钢筋加工         C．混凝土搅拌       D．建筑起重机械

正确答案：ABC

5、用弯曲机加工钢筋时应按钢筋的直径、弯曲半径及材质的要求，装好相应规格（      ）。

A． 心轴           B．成型轴           C．主轴             D．挡铁轴

正确答案：ABD