一、单选题

1、连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（  ）。

A．300mm      B．350mm      C．400mm      D．450mm

正确答案：450mm A

2、剪刀撑的设置宽度（  ）。

A．不应小于4跨，且不应小于6 m      B．不应小于3跨，且不应小于4.5 m

C．不应小于3跨，且不应小于5 m      D．不应大于4跨，且不应大于6 m

正确答案：A

3、纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（  ）。

A．不小于300mm      B．不小于400mm

C．不小于500mm      D．不大于500mm

正确答案：C

4、脚手架各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为（  ）。

A．50mm      B．80mm      C．100mm      D．200mm

正确答案：C

5、脚手架上门洞桁架下的两侧立杆（  ）。

A．应为双立杆，副立杆应高出于门洞口1步

B．应为单立杆，并符合有关技术要求

C．应为双立杆，副立杆应高出于门洞口的1～2步

D．应为双立杆，主立杆应高出于门洞口的1～2步

正确答案：C

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）规定悬挑脚手架的搭设高度不超过（  ），悬挑梁截面高度不小于（   ）。

A．15m  150mm    B．18m  150mm    C．19m  160mm    D．20m   160mm

正确答案：D

7、高度超过（  ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A．18m      B．20m      C．24m      D．28m

正确答案：C

8、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少？（  ）

A．50 mm      B．60 mm      C．80 mm      D．100 mm

正确答案：C

9、临边防护栏杆采用钢筋作杆件时，上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14 mm，栏杆柱直径不应小于（  ）

A．14 mm      B．16 mm      C．18 mm      D．20 mm

正确答案：C

10、当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架（  ）。

A．应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固      B．可采取安全防护措施

C．应按规定设置剪刀撑                          D．应设置卸荷措施

正确答案：A

二、多选题（每题至少2个以上选择项，少选或多选均不得分）

1、下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（    ）

A．开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程

B．基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程

C．高度超过20m的落地式钢管脚手架工程

D．起重吊装工程

E．采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

正确答案：A BDE

2、双排脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应符合下列规定：（   ）

A．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于3步距，横向不大于3跨距

B．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于4步距，横向不大于4跨距

C．脚手架高度大于50ｍ时，竖向不大于2步距，横向不大于3跨距

D．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于2步距，横向不大于4跨距

E．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于5步距，横向大于5跨距

正确答案：A C

3、下列对双排脚手架每一连墙件覆盖面积的规定，哪些是正确的？（  ）

A．脚手架高度不大于50ｍ时，覆盖面积不大于40㎡

B．脚手架高度不大于50ｍ时，覆盖面积不大于50㎡

C．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于30㎡

D．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于27㎡

E．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于60㎡

正确答案：A D

4、纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3

C．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/2

D．不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于500mm

E．不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

正确答案：A B D

5、在下列那些部位进行高处作业必须设置防护栏杆？（  ）

A．基坑周边      B．雨蓬边      C．挑檐边

D．无外脚手的屋面与楼层周边      E．料台与挑平台周边

正确答案：A B C D E

6、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置？（  ）

A．进行安全技术交底      B．必须及时解决      C．悬挂安全警告标志

D．危及人身安全时，必须停止作业                E．追究原因

正确答案：B D

三、判断题(正确的用“A”表示，错误的用“B”表示)

1、脚手架底层步距不应大于2m。（  ）

正确答案：A

2、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。（  ）

正确答案：A

3、拆除脚手架时，连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。（  ）

正确答案：A

4、边长在150㎝以上的洞口，应在四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

正确答案：A

5、对邻近的人与物有坠落危险性的竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。（  ）

正确答案：A

6、施工现场通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。（  ）

正确答案：A

7、进行混凝土浇筑，当浇筑离地面高度2m以上的框架、过梁、雨蓬和小平台等，需搭设操作平台，操作人员不能站在模板上或支撑杆件上操作。（  ）

正确答案：A

8、制作钢操作平台时，吊点上需设置四个经过验算的合格的吊环，吊环用Q235钢制作。钢平台两侧，要按规定设置固定的防护栏杆。（  ）

正确答案：A

9、进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。（  ）

正确答案：A

10、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。（  ）

正确答案：A